Деректер парағы

бағдарламалық және аппараттық кешендеріне әкімшілік және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу

( ENS TRU 620920.000.000002)

| Жоқ P/P | Мазмұн | Ескерту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қызметтердің сипаттамасы | Аппараттық және бағдарламалық жүйелерді басқару және техникалық қызмет көрсету 1 станция санында |
| 2 | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | Аппараттық-бағдарламалық кешенге техникалық қызмет көрсету кезінде келесі әрекеттерді орындау қажет: аппараттық-бағдарламалық кешеннің SDH блогын/мультиплексорын , блоктарын/модульдерін/платформаларын/карталарын тексеріп , сынақтан өткізу, ақаулық анықталған жағдайда жөндеу жұмыстарын жүргізу (егер жөндеу жұмыстарын жүргізу мүмкін болмаса, оларды зауыттық техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін компоненттермен ауыстыру); аппараттық-бағдарламалық кешеннің басқару және мониторинг жүйесінің техникалық құралдарын тексеру және сынау ; ақаулық анықталған жағдайда жөндеу жұмыстарын жүргізу (егер жөндеу жұмыстарын жүргізу мүмкін болмаса, оларды зауыттық техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін компоненттермен ауыстыру); - Үздіксіз қуат көзі (ҮҚК), ЭҚК ( электрмен жабдықтау блогы) қуатпен жабдықтау жүйелерін тексеру және сынау, ақаулар анықталған жағдайда компоненттерді жөндеу (егер жөндеу жұмыстарын жүргізу мүмкін болмаса, оларды зауыттық техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін компоненттермен ауыстыру); - ҮҚК корпусының ішіндегі батареялардың және ЭПУ аппараттық-бағдарламалық кешенінің сыртқы батареяларының сыйымдылығын тексеру ; ақаулық туындаған немесе техникалық параметрлерден ауытқу жағдайында батареяларды зауыттық техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін батареялармен ауыстыру; SDH блогының желдеткіштерін тексеру және сүзгілерін , корпустың ауа желдеткіштерін тазалау, ақаулық анықталған жағдайда жөндеу немесе зауыттық техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін компоненттермен ауыстыру; - SDH деңгейіндегі тасымалдау желісін сынау, барлық желілік қателерді түзету және жаңа арналарды конфигурациялау; - қызмет көрсету тақталарын, порттарын және интерфейстерін диагностикалау және конфигурациялау; - SFP қабылдағыш-таратқыш модульдерін тексеріңіз, ақаулық туындаған жағдайда жөндеңіз немесе зауыттық сипаттамаларға сәйкес келетін модульдермен ауыстырыңыз; SDH блогының/мультиплексорының кіріктірілген лицензияланған бағдарламалық жасақтамасын қолдау ; NView мониторинг және басқару жүйелеріне арналған лицензияланған бағдарламалық жасақтаманы қолдау ; SDH блогының/мультиплексорының кіріктірілген лицензияланған бағдарламалық жасақтамасын және аппараттық-бағдарламалық кешеннің NView мониторинг және басқару жүйесінің лицензияланған бағдарламалық жасақтамасын жаңарту ; аппараттық-бағдарламалық кешеннің тиісті тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің жағдайын тексеру ; ақаулық туындаған жағдайда, зауыттық техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін компоненттерді жөндеу немесе ауыстыру; патч-кордтардың , қосқыштардың және айқас жабдықтардың қосу желілерінің жағдайын тексеру ; ақаулы оптикалық патч-кордтарды , қосқыштарды және қосу желілерін жаңаларымен ауыстыру. |
| 3 | Техникалық стандарттар | 1. Кеден одағының «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптары (ТР КО 004/2011) (2022 жылғы 12 желтоқсанда енгізілген өзгерістермен. Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2022 жылғы 10 маусымдағы № 90 шешімі). 2. Кеден одағының «Техникалық жабдықтың электромагниттік үйлесімділігі» техникалық регламентінің талаптары (ТР КО 020/2011) (2022 жылғы 12 желтоқсанда енгізілген өзгерістермен. Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2022 жылғы 10 маусымдағы № 91 шешімі). Қызметтер қатаң түрде келесі талаптарға сәйкес орындалуы керек: - ST AO 2.01-2023 стандарты « Қазақстан » Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамында мердігердің жұмысты орындауы кезіндегі қауіпсіздікті басқару» темір 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 1050-ЦЗ бұйрығымен бекітілген « Жол » және оның еншілес компаниялары; 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 1735-ЦЗ бұйрығымен бекітілген (2023 жылғы 28 ақпандағы № 147-ЦЗ өзгерістері мен толықтырулары бар) «Цифрлық арна түзуші жабдықтарға қызмет көрсету ережелері». |
| 4 | Басқа нормативтік және техникалық құжаттамаға сілтеме | -------- |
| 5 | Кепілдік мерзімдері | Кепілдік мерзімі – кемінде бір жыл |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес берілген мемлекеттік рұқсаттың (лицензияның) немесе басқа рұқсат беру құжаттарының нотариалды куәландырылған көшірмесі. |

Филиалдың бас инженері 							Б. Гасумов

Дереккөз : Давлетова Н.М. – ШЧТех ., тел : 30-84