3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Орман алқаптарын өртке қарсы кесу

(ENS TRU коды 024010.190.000000)

| Элемент № | Сипаттамалардың атауы | Сипаттамалардың мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сипаттама | Өрт сөндіру (минералды жолақтарды жасау) Ресей Федерациясының өрт қауіпсіздігі ережелерімен және мамандандырылған ГОСТ стандарттарымен реттеледі. Негізгі мақсат - жердегі өрттердің таралуын болдырмау үшін топырақты үздіксіз минералды қабатқа түсіру. |
| 2. | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | Ең аз ені: 1,4 метр — 2023 жылдың наурызынан бастап көптеген аймақтар үшін стандартты талап. 0,5 метр — ені 10 метр аумақты қосымша тазарту қамтамасыз етілген жағдайда, жекелеген жағдайларда елді мекендерден ормандарды бөлуге рұқсат етіледі. 10 метр — орман немесе ландшафт өрті қаупі бар елді мекендердің айналасындағы жолақтардың міндетті ені. Тереңдігі: Өсіру үздіксіз минералды топырақ қабатына (топырақ түріне байланысты әдетте 10-25 см), шөп, қарағай инелері, жапырақтар және ағаш қоқыстары сияқты жанғыш материалдардан толығымен тазартылуы керек. Жасау әдісі: соқаларды, дискілі тырмаларды немесе бульдозерлерді қолданып механикалық төсеу. Дала аймақтарында екі параллель жолақ жасап, содан кейін олардың арасындағы өсімдіктерді өртеп жіберуге рұқсат етіледі. |
| 3. | Техникалық стандарттар | ГОСТ Р 57972-2017 «Орман өртінен қорғау объектілері. Жалпы талаптар». ОСТ 56-103-98 "Орманды өрттен қорғау. Өртке қарсы жолақтар мен минералданған жолақтар". |
| 4. | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | Ресей Федерациясы Үкіметінің № 1479 қаулысы (2022 жылғы 24 қазандағы No 1885 редакциясы) «Ресей Федерациясындағы өрт қауіпсіздігі ережелерін бекіту туралы». |
| 5. | Кепілдік мерзімдері | ---------- |
| 6. | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева