Приложение 3

Утверждаю

Директор филиала АО «НК «КТЖ» -  «Восточный железнодорожный участок»

_____________Кожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 г.

Техническая спецификация

Противопожарная опашка лесонасаждений

(код ЕНС ТРУ 024010.190.000000)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание | Противопожарная опашка (создание минерализованных полос) регулируется Правилами противопожарного режима в РФ и специализированными ГОСТами. Основная цель — обнажение почвы до сплошного минерального слоя для предотвращения распространения низового пожара. |
| 2. | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Минимальная ширина: 1,4 метра — стандартное требование для большинства территорий с марта 2023 года. 0,5 метра — допускается в отдельных случаях для отделения леса от населенного пункта, если обеспечена дополнительная очистка территории шириной 10 метров. 10 метров — обязательная ширина полосы вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе лесных или ландшафтных пожаров. Глубина: Обработка должна проводиться до сплошного минерального слоя почвы (обычно 10–25 см в зависимости от типа грунта), полностью очищенного от горючих материалов: травы, хвои, листьев и порубочных остатков. Метод создания: Механическое прокладывание с помощью плугов, дисковых борон или бульдозеров. В степных зонах допускается создание двух параллельных полос с последующим выжиганием растительности между ними. |
| 3. | Технические стандарты | ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования». ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы». |
| 4. | Указание на иную нормативно-техническую документацию | Постановление Правительства РФ № 1479 (в ред. от 24.10.2022 № 1885) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». |
| 5. | Гарантийные сроки | ---------- |
| 6. | Разрешение (лицензия) | Не требуется. |

Начальник ПТО                                                                        Е.А. Медведева