Приложение 2

ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объекта: «Многоквартирный жилой комплекс»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |  |
| 1 | Основание для проектирования |  | АПЗ №… от дд/мм/гггг |
| 2 | Вид строительства |  | Новое строительство |
| 3 | Стадийность проектирования |  | Рабочее проектирование |
| 4 | Особые условия строительства |  | Требование к инженерным изысканиям В рамках проекта предусмотреть проведение инженерных изысканий, в том числе выполнение топографической съемки, геологические изыскания, гидрогеологические изыскания. Инженерно-геодезические изыскания Система координат – местная; Система высот – Балтийская 77; Масштаб топографической съемки – 1:500/1:1000; На плане указать координаты земельного участка по ГосАкту. Подземные и надземные сооружения (инженерные сети) указать тип, диаметр, отметки глубины (высоты), точное местоположение колодцев и др. данные необходимые для проекта. Съемка подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя). Топографическую съемку участка обработать в ЦМР (цифровая модель рельефа) и представить в формате (расширение) XLM, dwg. Съемку в обязательном порядке зарегистрировать у местного исполнительного органа. Получить координаты земельного участка по ГосАкту с земельного кадастра и посадить на топографическую съемку. По составу материалов и отчетной технической документации руководствоваться СП РК 1.02–105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП РК 1.02–101-2014 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». В техническом отчете, по результатам инженерно-геодезических изысканий для разработки проекта по площадке (трассе), представляется следующая документация: - инженерно-топографические планы с подземными и надземными сетями (включая, отметки под землей, диаметров труб, материала труб и других сведений) в масштабе 1:500/1:1000. Инженерно-геологические/гидрологические изыскания Выполнить согласно: - СП РК 1.02–101–2014 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - СП РК 1.02–102–2014 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - СП РК 1.02–103–2013 «Изыскания грунтовых строительных материалов. Общие правила выполнения работ»; - СП РК 1.02–104–2013 «Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрозонирование. Общие положения»; - СП РК 1.02–105–2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и другие необходимые нормативные документы для выполнения геологических работ по разработке проектно-сметной документации. Учесть климатические, экологические, техногенные, сейсмические условия района строительства. |
| 5 | Основные технико-экономические показатели |  | - площадь участка …м2; - площадь жилого здания не менее …м2; - площадь квартир … м2; - этажность объекта 9 этажей; - количество квартир не менее 100. Класс жилья –. Количество квартир – …, в том числе: - 1-комн. – … шт.; - 2-комн. – … шт.; - 3-комн. – … шт.; - 4-комн. – … шт. |
| 6 | Основные требования к объемно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделки здания. |  | Разработать в соответствии с утвержденным эскизным проектом, согласно архитектурно-планировочному заданию (далее - АПЗ), проект 9-этажного многоквартирного жилого комплекса. Высота помещений: высота жилых помещений - не менее 2,7 м (в свету); Уточнить согласно эскизному проекту. Не предусматривать верхний технический этаж. Жилое помещение: Объемно планировочные решение жилых помещений разработать на основании эскизного проекта. Не допускать примыкание лифтовой шахты к помещениям квартир. Предусматривать размещение и направление открывания квартирных дверей, исключающие конфликт открывания и не препятствующие эвакуации. Исключить выпирание капитальных конструкций здания из потолочного перекрытия и внутренних стен. Решение предусматривать с учетом комфортной тепло- и шумоизоляции конструкции стен и полов. Для обеспечения требований пожарной безопасности в части устройства на балконах авариных выходов, предусматривать противопожарные простенки. Исключить устройство мусоропроводов в здании. Исключить расположение ИТП, насосных над, под и смежно с квартирами. Определить уровень ответственности объекта проектирования. При этом предварительный уровень ответственности – II (нормальный). Конструктивные решения Фундамент: Проектные решения конструкции фундаментов выполнить на основании: - данных топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических, особых и климатических условий для площадки строительства; - технологического назначения здания, сооружения, помещения; - степень огнестойкости и уровня ответственности в соответствии с нормативной документацией. При проектировании железобетонных конструкций класс рабочей и конструктивной арматуры принимать А500 (дополнительный набор технических требований принять согласно НТД), согласно ГОСТ 34028-2016 г (горячекатаная или термически и термомеханически упрочнённая), допускается для конструктивной арматуры применять арматуру класса А240 с согласованием АО «НК «ҚТЖ». Каркас жилого здания: - вертикальные конструкции – монолитные железобетонные (колонны или стены); - перекрытия – монолитные железобетонные безбалочные плиты, толщиной не более 200 мм по согласованию с АО «НК «ҚТЖ»; - шахта лифта – монолитная железобетонная толщиной 200мм (на типовом этаже) – согласовать с АО «НК «ҚТЖ»; - лестничный марш, лестничная площадка – сборные монолитные (монолитные железобетонные). При проектировании железобетонных конструкций класс рабочей и конструктивной арматуры принимать А500 (дополнительный набор технических требований принять согласно НТД), согласно ГОСТ 34028-2016 г (горячекатаная или термически и термомеханический упрочнённая), допускается для конструктивной арматуры применять арматуру класса А240 с согласованием АО «НК «ҚТЖ». При проектировании жилых блоков, не допускать превышение рекомендуемых показателей по расходам бетона и арматуры на общую площадь. Рекомендуемые показатели расхода арматуры и бетона для жилых блоков г. Астана: Таблица 1. Рекомендуемые показатели для зданий с высотой помещения 2,7м Этажность; До 12. Показатели; Расход арматуры на общий расход бетона (кг/м3); 130. Расход бетона на общую площадь (м3/м2); 0,6. В случае превышения показателей расхода арматуры и бетона решение согласовать с АО «НК «ҚТЖ». Не допускать выпирание из потолочного перекрытия капитальных конструкций (ригель, балка, капитель). Предусмотреть деформационные швы, согласно нормативно-технической документации РК, тип и толщину утеплителя принять по расчёту и согласовать с АО «НК «ҚТЖ». Класс надежности согласовать согласно СП РК EN 1990 согласовать с Заказчиком. Ограждающие конструкции жилого здания: Наружные стены типовых этажей: - наружная стены жилых помещений – газоблок не менее 200 мм. - наружные стены балконов – газоблок не менее 200 мм; - оконный ПВХ блок. Утеплитель по газоблоку согласно теплотехническому расчету. Проектом предусмотреть узлы деформационных швов. Наружная отделка Навесной вентилируемый фасад Облицовочные фасадные материалы согласно эскизному проекту. Эскизный проект согласовать с АО «НК «ҚТЖ». Несущая подконструкция Подконструкция фасада из оцинкованной стали. Не использовать газоблок в качестве несущей конструкции. Проект навесного вентилируемого фасада разработать на основании СП РК 5.06-19-2012* Входные группы жилого здания. Материалы навесного фасада входных групп применить согласно эскизному проекту. Входная дверь в подъезд – алюминиевая, закалённый стеклопакет. Предусмотреть систему грязиочистки. Предусматривать пандусы в местах устройства лестниц перед входными группами в подъезд и коммерческие помещения. Предусматривать навес над входной группой. Внутренние стены (межквартирные) Жилое здание: - межквартирные перегородки – газоблок 200 мм - перегородки между МОП и квартирами – газоблок 200 мм - межкомнатные перегородки – газоблок 100 мм перегородки санузлов – газоблок 100 мм. Двери и проемы жилого здания. - входная дверь: высота проема – 2,2 м, ширина проема – не мене 1 м; - жилые комнаты и кухня: высота проема – 2,1 м, ширина проема - 0,8 м; - гостиная: высота проема – 2,1 м, ширина проема – 1,3 м; - с/у: высота проема – 2,1 м, ширина проема – 0,8 м; - лоджия, балкон: высота проема – 2,1 м, ширина проема – 0,8 м. Технические двери: Размеры, конструкция, цвет, материал дверей выполнить согласно действующей нормативной документации. Оконные блоки и витражи Размеры оконных проемов и витражей принять в соответствии с эскизным проектом. Указать все сопутствующие узлы в деталях примыкания витражей с наружными ограждающими конструкциями, предусматривать гидроизоляцию монтажных швов. Предусмотреть эстетическую сторону отделки конструкций в местах соприкосновения с витражом. Исключить в Жилых Комплексах два контура остекления. Жилое здание. Оконные блоки (вкл. балконные двери) – металлопластиковые с тройным остеклением, R0тр, а также требования к конструкции, принять согласно расчетов. Откосы из нержавеющей стали под цвет фасада или согласно эскизного проекта. Исключить устройство форточек в нижней части балконного дверного блока. Исключить устройство панорамного оконного остекления на первых этажах квартир, со стороны дворовой части. Внутренняя отделка жилого здания. МОП: чистовая отделка. Квартиры: согласно нормам РК по 4 классу жилья (напольное покрытие – ламинат, санузел – облицовка керамоплиткой до потолка) Кровля жилого здания. Плоская, с покрытием из ЭПП согласно СН РК 3.02-37-2013 и СП РК 3.02-137-2013. Воронки заводского изготовления. Высота парапетов – 600 мм. Накрывочный элемент парапета – оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Предусмотреть водоотведение стоков с кровли балконов. Предусмотреть закладные детали по периметру на парапете кровли для крепления альпинистов. Инженерные сети. Общие данные по инженерным сетям Проектирование инженерных сетей выполнить согласно техническим условиям, действующим нормативным документам РК. Оборудование дополнительно согласовать с АО «НК «ҚТЖ». Предусмотреть устройство приямков и напорной канализации с дренажными насосами для сбора аварийных вод в помещениях насосных станций (НС), тепловых пунктов, технических коридорах, подвалах. В технических помещениях и предусмотреть гидроизоляцию пола с заведением на стены на 300 мм. Предусмотреть шумо - виброизоляцию инженерных сетей согласно действующей нормативной документации. К проектам соответствующих разделов приложить заполненные опросные листы на технологическое оборудование инженерных систем ОВ, ВК и на комплектные шкафы управления к ним. В спецификации рабочего проекта для насосного оборудования в обязательном порядке указывать расход, напор, электрические мощность и напряжение. Предусмотреть установку дренажных насосов в водосборных приямках в технических помещениях, паркинге. Обратный клапан на напорной канализации предусмотреть в верхней точке для исключения размораживания. Предусмотреть быстроразъёмное соединение дренажного насоса. В спецификации к разделам ОВ и ВК указывать фактическое значение для трубопроводов и воздуховодов без учета коэффициентов запаса. Предусмотреть в проекте узлы гидроизоляции ввода, выпуска инженерных сетей. Теплоснабжение жилого здания. Тип подключения - центральное, согласно ТУ. Вводы тепловых сетей принять в соответствии с НТД РК. Предусмотреть одно помещение теплового пункта, размещенное в центре нагрузок. Тепловой пункт жилого здания. При проектировании теплового пункта по запросу предоставить заказчику на согласование блочный тепловой пункт и сборный тепловой пункт с габаритами оборудования и коммерческими предложениями. В тепловом пункте предусмотреть: - общедомовой учет расхода тепла с устройством сбора и передачи данных (УСПД); - подключение системы отопления по независимой схеме; систему горячего водоснабжение по закрытой смешанной двухступенчатой схеме (для всех городов) Отопление жилого здания. Предусмотреть: - поквартирную схему отопления – для эконом класса возможно принять стояковую систему отопления; - для лестничных клеток, лифтовых холлов и МОП схему отопления принять проточную «снизу- вверх» без установки запорно - регулирующей арматуры. - отопительные приборы в квартирах – секционные алюминиевые отопительные приборы в МОПах – секционные алюминиевые Вентиляция и кондиционирование Вентиляцию выполнить согласно действующей нормативной документации. Расчет системы вытяжной вентиляции и подбор сечения вытяжных шахт согласовать с АО «НК «ҚТЖ». Предусмотреть естественную вентиляцию: - выполнить вытяжные вентиляционные шахты из оцинкованных воздуховодов; - приток предусмотреть согласно нормам РК. Предусмотреть места для размещения наружных блоков сплит-систем. Предусмотреть систему отвода конденсата от наружных блоков системы кондиционирования. Противопожарная система (жилые здания и паркинг). Предусмотреть приток воздуха в объемах, соответствующих объему удаляемых продуктов горения согласно нормам РК. Для систем подпора в лифтовые шахты предусмотреть вентиляторы согласно нормам РК. Для тамбур-шлюзов и лифтовых холлов в подвале применять вентиляторы подпора согласно нормам РК Технические помещения. Вентиляцию технических помещений предусмотреть согласно действующей нормативной документации. В помещения кладовых, расположенных в подвальных помещениях здания не предусматривать систему дымоудаления Водоснабжение Холодное водоснабжение жилого здания. Предусмотреть одно помещение насосной станции на жилой комплекс. Встроенные помещения и жилье подключить к одной насосной станции. Возможно предусмотреть стояковую систему разводки холодного водоснабжения при классе жилья 4 класса. Предусмотреть установку датчиков (преобразователя) на вводе подающего трубопровода городской сети ХВС для передачи данных в систему диспетчеризации. Для поквартирной разводки трубопроводов холодного водоснабжения применять пластиковые или металлопластиковые трубы (гребенки в санузлах) Толщину трубчатого изоляционного материала для поквартирной горизонтальной разводки водоснабжения принять согласно техническому расчету Предусмотреть разводку стояков из металлических труб Для совмещенного хозяйственно-питьевого водопровода предусмотреть разводку магистральных трубопроводов из стальных труб. Соединения выполнить согласно нормам РК В общих указаниях и спецификациях указать материал гильз. Предусмотреть противопожарный водопровод в соответствии с действующей нормативной документацией (при их необходимости). Горячее водоснабжение жилого здания. Возможно предусмотреть стояковую систему разводки горячего водоснабжения при классе жилья 4 класса. Предусмотреть разводку стояков, магистральных трубопроводов из металлических труб. Предусмотреть для поквартирной разводки трубы пластиковые или металлопластиковые трубы. В общих указаниях и спецификациях указать материал гильз. Предусмотреть закольцовку системы ГВС Т3 с циркуляционным трубопроводом Т4, с установкой автоматических воздухоотводчиков на последнем этаже в инженерной нише. Исключить транзитную прокладку сетей ГВС через жилые комнаты квартир. Канализация Хозяйственно - бытовая канализация жилого здания. Предусмотреть выпуска канализации. Выполнить выпуски хоз-бытовой канализации из полиэтиленовой трубы марки ПЭ100 SDR11. На выпусках не предусматривать футляры. Предусмотреть систему бытовой канализации в соответствии с нормативами РК с согласованием АО «НК «ҚТЖ». Предусмотреть разводку системы бытовой канализации по подвалу/техническому коридору из пластиковых труб. Горизонтальные магистральные сети хозбытовой канализации под потолком 1-го и подвального этажей в местах общего пользования предусматривать из пластиковых труб. Прохождение инженерных горизонтальных коммуникаций предусматривать на отметке не ниже 2200 мм от уровня чистого пола в МОП на цокольном и подвальном этажах. Переходы с вертикальных на горизонтальные участки выполнять полуотводами, ревизию выполнять на горизонтальном участке. Предусмотреть диаметр магистрального трубопровода и выпуска бытовой канализации согласно расчету при подключении двух и более стояков. Предусмотреть устройство обратных клапанов на выпусках хозяйственно-бытовой канализации при условии расположения сантехнических приборов ниже уровня отметки люка ближайшего наружного колодца. Ливневая канализация Предусмотреть отвод ливневых стоков в наружные сети в соответствии с техническими условиями. Предусмотреть внутренний водосток с кровли жилого здания в наружную ливневую канализацию до первого колодца из с антикоррозийной защитой труб. Предусмотреть электрообогрев водосточных воронок. Предусмотреть аварийный сброс ливневых стоков с эксплуатируемой кровли на отмостку. Предусмотреть устройство перемычки между трубопроводами К1 и К2 в соответствии с нормативной документацией РК. Наружное электроснабжение Электроснабжение выполнить согласно техническим условиям, действующим нормативным документам РК. Трансформаторную подстанцию (ТП) предусмотреть согласно ТУ при необходимости. В составе проекта выполнить расчет нагрузок на шинах 0,4 кВ ТП. Архитектурное освещение фасада Выполнить согласно эскизному проекту, техническим условиям, действующим нормативным документам РК, АПЗ. Проект выполнить отдельным альбомом. Наружное освещение Выполнить согласно техническим условиям, действующим нормативным документам РК, АПЗ. Светильники предусмотреть в соответствии с требованиями по энергоэффективности. Силовое электрооборудование Выполнить согласно техническим условиям, действующим нормативным документам РК. Для всех видов схем (однолинейные, принципиальные и расчетные) на линиях питающих, распределительных и групповых сетей указать расчетные потери напряжения. Предусмотреть антиобледенительную систему, включающую в себя: - электрообогрев водосточных воронок жилых зданий. Предусмотреть выполнение: -плана кабельной разводки силового и греющего кабеля системы обогрева воронок и трубопроводов; -структурной схемы обогрева (схема подключений клеммных колодок); -схемы электрической принципиальной управления шкафа обогрева. Предусмотреть приборы учета согласно. Предусмотреть шкафы/корпуса для установки приборов учета, предусмотреть место установки шкафов учета в электропомещении. Разводка питания квартирных щитков – скрытая в слое подготовки пола. На планах розеточных сетей отобразить наименования помещений и указать высоту установки для каждой розетки. Установить в щитке этажном розетку для ремонтного оборудования, запитать от распределительного щита нагрузок МОП, учет - ОДН. В щитке этажном до счетчика установить модульный выключатель нагрузки, после счетчика модульный дифференциальный автоматический выключатель с током утечки 300мА. Групповые и распределительные сети выполнить: - В шахте для стояков, в пределах этажей, предусмотреть прокладку линий 0,38 кВ (0,22 кВ) и слаботочных сетей. Предусмотреть дополнительный запас труб (гильз) по стоякам для сетей в проходах между этажами, не менее 3 штук, д50мм. Добавить в спецификацию материал для заделки кабельных проходок через стены и плиты перекрытия. Предусмотреть в квартире возле входа нишу, для квартирного щитка. Предусмотреть все отверстия, ниши под щитки, стояки строительным заданием и учесть в смежных разделах. Слаботочные сети Выполнить согласно техническим условиям, действующим нормативным документам РК. Предусмотреть в квартирах возле входов ниши для слаботочных щитков. Предусмотреть все отверстия, ниши, стояки строительным заданием и учесть в смежных разделах. Телевидение, телефонизация и интернет жилых помещений выполняются в комплексе, до этажного щита в внеквартирном коридоре без проводки оптоволоконной линии. Пожарно-охранная сигнализация: Выполнить согласно действующим нормативным документам РК. Выполнить прокладку шлейфа адресной линии связи (АЛС) через помещения МОП с последующим ответвлением в каждую квартиру, исключить прокладку шлейфа АЛС транзитом через помещения смежных квартир. Пожарная адресная сигнализация с возможностью интеграции с ПК. Предусмотреть охранную сигнализацию дверей тех/этажа, подвального помещения, технических помещений (электрощитовая, тепловых пунктов и т.п.). Видеонаблюдение: Выполнить согласно действующим нормативным документам РК. Применить цифровое оборудование видеонаблюдения. Система контроля доступа: Выполнить согласно действующим нормативным документам РК. Увязать со смежными разделами АПС жилых блоков. Внутреннее электроосвещение Выполнить согласно действующим нормативным документам РК. Светильники принять – светодиодные. Мусороудаление в жилых блоках не предусматривать. |
| 7 | Основные требования к технологическому оборудованию |  | Лифтовое оборудование Высоту входного портала и высоту кабины согласовать с АО «НК «ҚТЖ», с центральным открыванием дверей. Размеры кабины лифта принять с учетом доступности для передвижения инвалидов-колясочников. Грузоподъемность, параметры и скорость лифта принять согласно нормативным требованиям РК. Выбор марки лифта, согласовать с заказчиком. |
| 8 | Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов |  | Не требуется |
| 9 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. |  | Проектирование следует производить с учетом потребностей маломобильных групп населения в соответствии с действующими НТД РК. Исключить устройство подъемников для маломобильных групп населения. Обеспечить беспрепятственный доступ в жилой комплекс для маломобильных групп. |
| 10 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам. |  | Генеральный план. Генеральный план разработать на основании эскизного проекта и требований строительных норм по благоустройству. Учесть существующие или проектируемые вертикальные отметки (по ПДП или рабочим проектам улиц), транспортно-пешеходные связи, участки озеленения и иное благоустройство (автобусные остановки, уличные парковки, инженерные сооружения и т. п.) по периметру участка. Предусмотреть этажность и плотность застройки согласно ПДП и НТД РК (плотность застройки, расчеты на придомовые детские площадки, площадки для отдыха и спортивных занятий) Благоустройство площадки и малые архитектурные формы предусмотреть согласно действующим НТД РК. В проекте принять отмостку. Определить расположение дождеприёмных колодцев с учетом нормативной документации РК и градостроительных норм. Предусмотреть подъезд пожарного состава и ширину проезда согласно Техническому регламенту по пожарной безопасности со всех продольных сторон здания. При разработке генерального плана предусмотреть места для мусорных контейнеров, мусорные контейнеры заглублённого типа. Площадку (расчетную по площади) для установки контейнеров ТБО на нормативном расстоянии согласно санитарным нормам с возможностью удобного подъезда транспорта и наличия разворотной площадки При разработке плана благоустройства и озеленения, выполнять совместно с планом инженерных сетей для исключения посадок зелёных насаждений в охранной зоне инженерных сетей согласно СП РК 3.01-105-2013. Предусмотреть парковочные места для людей с ограниченными возможностями. Гостевые парковки предусмотреть из расчета 40 м/м на 1000 жителей. |
| 11 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям. |  | В соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, гражданской защиты, и антитеррористической безопасности, в том числе: Норм и правил проектирования, действующих на территории Республики Казахстан; Норм и правил в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций; Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17.08.2021 №405; СТ РК ГОСТ Р МЭК 50571.17-2009 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара». |
| 12 | Требования и условия по разработке природоохранных мер и мероприятий |  | В соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, охраны окружающей среды, в том числе норм и правил проектирования, действующих на территории Республики Казахстан. |
| 13 | Требования по энергосбережению. |  | В соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, энергетики, в том числе норм и правил проектирования, действующих на территории Республики Казахстан. |
| 14 | Состав демонстрационных материалов |  | Проект выполнить в соответствии с нормативной документацией. Разделом ПОС предусмотреть решения по устройству фундаментов под башенный кран. Разделом ПОС предусмотреть расположение внутриплощадочных инженерных сетей. В графической части чертежей марки «КЖ» армирование горизонтальных (плит перекрытия, покрытия) несущих монолитных конструкций выполнить с указанием нахлестов для верхней и нижней зоны. В спецификации указывать длину и количество арматурных стержней для «дополнительной» и «основной» арматуры. На чертежах марки «КЖ» предоставить общую ведомость расхода стали и бетона по конструкциям и отдельно поэлементно. ПСД предоставить в 5-х экземплярах на бумажном носителе (первая и последняя обложка каждого альбома (книги) должна быть из прозрачного пластика), и должен быть пронумерован и прошнурован с печатью разработчика. Кроме этого, 1 экземпляр на электронном flash носителе в редактируемых формате DWG, WORD, EXCEL, PDF с подписями и печатями Исполнителя. |