Техникалық ерекшелік

электр  қозғалтқышының қызметтері

(ЕНС ТРУ 331411.100.000001 коды)

| № р/с | Мазмұн | Ескерту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | Электр қозғалтқышын қайта ору Мотор қуаты 0,55 кВт 3000 айналым – 56 дана. Мотор қуаты 2,6 кВт 1000 айналым – 2 дана. Мотор қуаты 4,5 кВт 1440 айналым – 1 дана. Мотор қуаты 6,3 кВт 1000 айналым – 1 дана. Мотор қуаты 6 кВт 3000 айналым – 2 дана. Мотор қуаты 7,5 кВт 1000 айналым – 2 дана. Мотор қуаты 18,5 кВт 735 айналым – 1 дана. Мотор қуаты 30 кВт 750 айналым – 2 дана. Мотор қуаты 75 кВт 980 айналым – 1 дана. ПЧ-3-68 шт. |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Қайта орау электр қозғалтқыштары шпалдарды, жол құралдарын, ДДКУ дрейзинін, кран жетегін, жол машиналарын және т.б. пайдалануға арналған, Осы жетектердің электр қозғалтқыштарын қайта орауды электр цехы немесе жөндеу қондырғысы орындауы тиіс. Электр қозғалтқышын қайта орағаннан кейін оқшаулау полюстердің тұрғын үйіне қатысты электр беріктігіне тексеріледі.Сынау 1 мин үшін 1000 V кезектесіп ток кернеуімен жүргізіледі, Полюстік тұрғын үйдің оқшаулау кедергісі кемінде 2 Ом болуы тиіс. |
| 3 | Техникалық стандарттар | «Техникалық реттеу туралы» 2002 жылғы 27.12 No 184 Федералдық заң; |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | Применение стандартов организации «ГОСТ Р1.4-2004» «Стандартизация в РФ. Стандарты организаций. Жалпы ереже» |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | 12 ай |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Талап етілмеді |

Филиалдың бас инженері							Б. Гасумов

Орн: Кулишева  Г.А. – ИЖУТех.,тел: 32-24