3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу қызметтері

(ENS TRU коды 331219.206.000000)

| № п/п | Мазмұны | Ескерту |
| --- | --- | --- |
|  | Сипаттама | Көлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу. ГАЗ-3102 техникалық қызмет көрсету. |
|  | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | 1. Функционалдық сипаттамалары Олар техникалық қызмет көрсету мақсатын анықтайды — көлікті жақсы жұмыс күйінде ұстау. Қауіпсіздік: тежеу ​​қашықтығы мен рульдік басқарудың ойнау параметрлерін қамтамасыз ету. Іске қосу сенімділігі: -25°C төмен температурада қозғалтқыштың іске қосылуына кепілдік берілген (ZMZ-406 ECU немесе дұрыс реттелген K-151 карбюраторы бар жүйелерге қатысты). Қоршаған ортаға зиянсыздық: берілген шығарындылар класы үшін CO/CH шығарындылары стандарттарына сәйкестік (әдетте кейінгі үлгілер үшін Еуро-0 немесе Еуро-2). Құрамдас бөліктерді майлау: Корольдік немесе шарикті суспензиядағы бөгде дыбыстар мен сықырлауды толығымен жою. 2. Техникалық сипаттамалар Техникалық қызмет көрсетуден кейін қол жеткізу қажет нақты параметрлер: Қозғалтқыш: Цилиндрдің қысылуы (кемінде 9,0–10,0 кгс/см²), орауыштан немесе тығыздағыштардан май ағып кетпейді. Тежеу жүйесі: Бір осьтегі дөңгелектер арасындағы тежеу ​​күшінің айырмашылығы 20% аспауы керек. Тежегіш педальдың бос ойнауы 3-5 мм болуы керек. Басқару: Жалпы ойын 10 градустан аспауы керек. Рульдік руль күшейткіші бар модельдер үшін резервуарда көбік болмауы немесе руль дөңгелегі шектен тыс позицияларында бөгде дыбыстар болмауы керек. Шасси: доңғалақ мойынтіректерінде немесе байлау таяқшаларында ойнау жоқ. |
|  | Техникалық стандарттар | ГОСТ Р 51709-2001, ГОСТ 25478-91. |
|  | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | Жұмыс «ГАЗ-3102 автокөліктерін пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулыққа» сәйкес жүргізілуі керек. ON 025 270-66, (RD 03112178-0231-95). |
|  | Кепілдік мерзімдері | Мердігер көрсетілген барлық қызметтерге кемінде алты ай кепілдік мерзімін береді. Кепілдік міндеттемелері Мердігердің кінәсінен істен шыққан ақауларды жөндеу немесе қосалқы бөлшектерді, сондай-ақ шығын материалдары мен техникалық сұйықтықтарды ауыстыру арқылы Орындаушының өз қаражаты есебінен орындалады. |
|  | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева