3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Көшіру және көшіру жабдықтары мен ұйымдастыру техникасына техникалық қызмет көрсету

(ENS TRU коды 951110.000.000001)

| № п/п | Мазмұны | Ескерту |
| --- | --- | --- |
|  | Сипаттама | Көшіру және көшіру жабдықтары мен ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету. 14 Canon MF4430 MFP (сканер блогы) жөндеу. |
|  | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | Canon MF4430 (сканер блогы) техникалық қызмет көрсету және жөндеу диагностиканы, оптикалық элементтерді тазалауды, сканерлеу желісін (CIS), кабельді немесе қозғалтқышты жөндеу/ауыстыру және механизмдерді майлауды қамтиды. Техникалық сипаттамалар: Түпнұсқа қосалқы бөлшектерді (немесе мақұлдау бойынша балама бөлшектерді) пайдалану және білікті персоналдың болуы. Функционалдық, техникалық және пайдалану сипаттамалары: - Диагностика: Сканер бөлігінің дұрыс жұмыс істемеу себебін анықтау (сканер желісі, қозғалтқыш, кабель, жылжымалы бөліктер). - Сканер бөлігін жөндеу: MFP корпусын бөлшектеу/монтаждау. Айна мен сканер әйнегін тазалау, бағыттағыштарды майлау. Сканерлеу желісін (CIS) жөндеу немесе ауыстыру. Сканер кабелін жөндеу немесе ауыстыру (E202, E204 қателерін шешу). Сканер қозғалтқышын жөндеу/ауыстыру. - Тестілеу: Функционалдылықты тексеру: сканерлеу/көшіру сапасы, жолақтардың болмауы, құжатты автоматты түрде беру құрылғысының (ADF) дұрыс жұмыс істеуі. - Профилактикалық қызмет көрсету: Ішкі бөліктерді тонер мен қағаз шаңынан тазалау (қысылған ауамен немесе шаңсорғышпен). Резеңке компоненттерінің қасиеттерін қалпына келтіру. 5) Сапа сипаттамалары: Жұмыс өндірушінің (Canon) техникалық құжаттамасына сәйкес келеді. Арнайы құралдарды пайдалану. Орындалған жұмысқа және орнатылған бөлшектерге кепілдік. |
|  | Техникалық стандарттар | ГОСТ 28470-90: Есептеу техникасына техникалық қызмет көрсету (М) және жөндеу түрлері мен әдістерін белгілейді. ГОСТ 18322-2016: М және Р жүйесінің жалпы терминдері мен түсініктерін анықтайды. |
|  | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | OKPD-2 95.11.10: Шарттарды жасау кезінде пайдаланылатын компьютерлік және перифериялық жабдықты жөндеу қызметтерінің коды. Төтенше жағдайлар министрлігінің № 124 бұйрығы: Принтер мен MFP қызмет көрсету стандарттарын қамтиды (бюджеттік ұйымдарға қатысты). |
|  | Кепілдік мерзімдері | ------------- |
|  | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес. Бұл қызмет «Қызметтің кейбір түрлерін лицензиялау туралы» № 99-ФЗ Федералдық заңына сәйкес лицензияланатын жұмыс түрлерінің тізіміне кірмейді. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева