Приложение 3

Утверждаю

Директор филиала АО «НК «КТЖ»

«Восточный железнодорожный участок»

_____________Кожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 г.

Техническая спецификация

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

(код ЕНС ТРУ 331219.206.000000)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание | Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Техническое обслуживание ГАЗ-3102. |
| 2. | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | 1. Функциональные характеристики Определяют цель проведения ТО — поддержание автомобиля в работоспособном состоянии. Безопасность: Обеспечение параметров тормозного пути и люфта рулевого управления. Надежность пуска: Гарантированный запуск двигателя при температурах до -25°C (актуально для систем с ЭБУ ЗМЗ-406 или корректно настроенного карбюратора К-151). Экологичность: Соответствие выбросов CO/CH нормам для данного экологического класса (обычно Евро-0 или Евро-2 для поздних моделей). Смазка узлов: Полное устранение посторонних шумов и скрипов в шкворневой или шаровой подвеске. 2. Технические характеристики Конкретные параметры, которые должны быть достигнуты после ТО: Двигатель: Компрессия в цилиндрах (не менее 9.0–10.0 кгс/см²), отсутствие течей масла через набивку или сальники. Тормозная система: Разность тормозных сил колес одной оси не более 20%. Свободный ход педали тормоза — 3–5 мм. Рулевое управление: Суммарный люфт не более 10 градусов. Для моделей с ГУР — отсутствие пены в бачке и посторонних звуков при крайних положениях руля. Ходовая часть: Отсутствие люфтов в подшипниках ступиц и шарнирах рулевых тяг. |
| 3. | Технические стандарты | ГОСТ Р 51709-2001, ГОСТ 25478-91. |
| 4. | Указание на иную нормативно-техническую документацию | Выполнение работ должно соответствовать «Руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей ГАЗ-3102». ОН 025 270-66, (РД 03112178-0231-95). |
| 5. | Гарантийные сроки | На все оказываемые услуги Исполнитель устанавливает срок гарантии не менее шести месяцев. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется за счет собственных средств Исполнителя путем устранения неисправностей или замены вышедших из строя по вине Исполнителя запасных частей с заменой расходных материалов и технических жидкостей. |
| 6. | Разрешение (лицензия) | Не требуется. |

Начальник ПТО                                                                        Е.А. Медведева