Приложение 3

Утверждаю

Директор филиала АО «НК «КТЖ»

«Восточный железнодорожный участок»

_____________Кожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 г.

Техническая спецификация

Услуги по техническому обслуживанию копировально-множительной техники и оргтехники

(код ЕНС ТРУ 951110.000.000001)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание | Техническое обслуживание копировально-множительной техники и оргтехники. Ремонт МФУ СanonMF4430 (Блок сканера) 14 штук. |
| 2. | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Техническое обслуживание (ТО) и ремонт Canon MF4430 (блок сканера) включают диагностику, очистку оптических элементов, ремонт/замену сканирующей линейки (CIS), шлейфа или двигателя, а также смазку механизмов. Характеристики: использование оригинальных ЗИП (или аналогов по согласованию), обязательное наличие квалифицированного персонала. Функциональные, технические и эксплуатационные характеристики работ: 1) Диагностика: Определение причины неисправности блока сканера (сканирующая линейка, двигатель, шлейф, подвижные части). 2) Ремонт блока сканера: Разборка/сборка корпуса МФУ. Очистка зеркал, стекла сканера, смазка направляющих. Ремонт или замена сканирующей линейки (CIS). Ремонт или замена шлейфа сканера (устранение ошибки E202, E204). Ремонт/замена двигателя сканера. 3) Тестирование: Проверка работоспособности: качество сканирования/копирования, отсутствие полос, корректная работа автоподатчика документов (ADF). 4) Профилактическое обслуживание: Очистка внутренних узлов от тонерной и бумажной пыли (сжатым воздухом/пылесосом). Восстановление свойств резиновых деталей. 5) Качественные характеристики: Соответствие работ технической документации производителя (Canon). Применение специализированных инструментов. Гарантия на выполненные работы и установленные запчасти. |
| 3. | Технические стандарты | ГОСТ 28470-90: Устанавливает виды и методы технического обслуживания (ТО) и ремонта вычислительной техники. ГОСТ 18322-2016: Определяет общие термины и понятия системы ТО и ремонта. |
| 4. | Указание на иную нормативно-техническую документацию | ОКПД-2 95.11.10: Код для услуг по ремонту компьютеров и периферийного оборудования, используемый при оформлении контрактов. Приказ МЧС №124: Содержит нормативы на обслуживание принтеров и МФУ (актуально для бюджетных организаций). |
| 5. | Гарантийные сроки | ---------- |
| 6. | Разрешение (лицензия) | Не требуется. Эта деятельность не входит в перечень лицензируемых видов работ согласно Федеральному закону № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». |

Начальник ПТО                                                                        Е.А. Медведева