Техническая спецификация

услуги по перемотке электродвигателя

(код ЕНС ТРУ 331411.100.000001)

| № п/п | Содержимое | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание услуг | Перемотка электродвигателя Двигатель мощностью 0,55 кВт 3000 об/мин – 56 шт. Двигатель мощностью 2,6 кВт 1000 об/мин – 2 шт. Двигатель мощностью 4,5 кВт 1440 об/мин – 1 шт. Двигатель мощностью 6,3 кВт 1000 об/мин – 1 шт. Двигатель мощностью 6 кВт 3000 об/мин – 2 шт. Двигатель мощностью 7,5 кВт 1000 об/мин – 2 шт. Двигатель мощностью 18,5 кВт 735 об/мин – 1 шт. Двигатель мощностью 30 кВт 750 об/мин – 2 шт. Двигатель мощностью 75 кВТ 980 об/мин – 1 шт. ПЧ-3-68 шт. |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Перемотка электродвигателей предназначены для работы шпалоподбоек, путевого инструмента, Перемотка электродвигателей этих приводов должна выполняться электроцехом или ремонтным заводом. После перемотки электродвигателя проверяют изоляцию на электрическую прочность по отношению к корпусу полюсов. Проверка производится переменным током напряжением 1000В в течение 1 мин. Сопротивление изоляции по отношению к корпусу полюсов должно быть не менее 2 Ом. |
| 3 | Технические стандарты | Федеральный закон от 27.12.2002г №184 «О техническом регулировании»; |
| 4 | Указание на иную нормативно-техническую документацию | Применение стандартов организации «ГОСТ Р1.4-2004» «Стандартизация в РФ. Стандарты организаций. Общие положения» |
| 5 | Гарантийные сроки | 12 месяцев |
| 6 | Разрешение (лицензия). | Не требуется. |

Главный инженер филиала							Б. Гасумов

Исп: ПЧГ- Бертаев А.К. тел: 31-71