Техническая спецификация

Услуги по паспортизации/инвентаризация. (код ЕНС 749020.000.000119)

| № п/п | Содержимое | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание услуг | -Изготовление технических паспортов: 1 объект-Пристройка к зданию станционного технологического центра площадью 180 м2; 2. объект-Удлинение длины 3-4 приемоотправочного пути общей протяженностью 425,52 м |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Состав и содержание технического паспорта для здания: 1.Титульный лист: - Наименование документа. - Адрес объекта. - Наименование и реквизиты исполнителя. 2. Ситуационный план: - Схема расположения здания относительно ж/д пути. 3. Описание конструктивных элементов: - Материал стен, перегородок, перекрытий, крыши, полов. - Год постройки и ввода в эксплуатацию. -Данные о благоустройстве (отопление, водоснабжение, канализация и др.). 4.Общая и поэтажная площадь: - Общая площадь здания. - Площадь каждого помещения (с экспликацией). 5.Поэтажный план: - Схематическое изображение всех этажей с указанием расположения помещений, их размеров и назначения. 6.Ведомость помещений: - Перечень всех помещений с указанием площади, высоты, назначения. 7. Порядок и сроки выполнения работ 8. Этапы: 8.1. Выезд техника на объект для проведения обмеров и обследования. 8.2. Подготовка и подача заявки. 8.3. Предоставление правоустанавливающих документов. 8.4. Оформление технического паспорта и сопутствующих документов. 8.5. Передача готового пакета заказчику. 9.Требования к оформлению 9.1. Документы оформляются в соответствии с действующими нормативами (Приказ Минстроя РФ, инструкции БТИ). 9.2. Все данные фиксируются на дату выезда техника БТИ на объект. 9.3. Поэтажный план и ведомость помещений оформляются в едином стиле и масштабе. 10. Ответственность сторон 10.1. Исполнитель несёт ответственность за достоверность данных, соответствие нормативам и своевременность выполнения работ. 10.2. Заказчик обеспечивает доступ к объекту и предоставляет необходимые документы. 11. Состав и содержание технического паспорта для: приемоотправочного пути: 11.1.-указывается назначение и местоположение станционного пути. 11.2. Ведомость путей — таблица с границами, специализацией, длинами. 11.3. Нижнее строение пути — сведения о наличии земляного полотна, насыпей, выемок, водоотводных устройств. 11.4. Верхнее строение пути — информация о роде и толщине балласта, загрязнении, закреплении от угона, эпюре шпал, типе рельсов, стрелочных переводах и их характеристиках. 11.5. Рельсовые скрепления —наличие их на пути. 12.Этапы: - Подготовка (сбор исходных данных, анализ старого паспорта, геодезические изыскания). - Полевые работы (выезд на объект, обследование состояния пути). -Камеральные работы (обработка данных, составление чертежей и таблиц). - Согласование и утверждение документа Изготовление технических паспортов могут осуществлять только организации, имеющие в штате аттестованных кадастровых инженеров. Ответственность за достоверность сведений в техническом паспорте несёт кадастровый инженер и организация, выдавшая документ. Все работы должны выполняться в соответствии с действующими стандартами и нормативами. |
| 3 | Технические стандарты | Приказ Росреестра от 15.03.2022 № П/0082 Приказ Минземстроя РФ №37 от 04.08.1998 года и утвержденная им Инструкция. Требования СП 261.1325800.2016. |
| 4 | Указание на иную нормативно-техническую документацию |  |
| 5 | Гарантийные сроки | Не требуется |
| 6 | Разрешение (лицензия). | Организация, имеющая право на проведение технической инвентаризации по Оренбургской области. Нотариально засвидетельствованную копию государственного разрешения (лицензии), или иные разрешительные документы, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

Главный инженер филиала							Б.Гасумов

Согласовано:

Начальник юридического отдела						М.Кенжеева