Техникалық сипаттама

арнайы жабдықты жөндеу және қосалқы бөлшектерді ауыстыру үшін

(ЕНС ТРУ 292040.100.000001 коды бойынша)

| № р/с | Мазмұны | Ескерту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жұмысының сипаттамасы | Көліктерді техникалық қызмет көрсету және жөндеу УАЗ автокөлігі фермер 390945 – мемлекеттік/нөмері Т 368 РА (ПЧ-3) |
| 2 | Қажетті функционалдық, техникалық, сапа, операциялық сипаттамалар | Жұмыс талаптарға сай болу тиіс: 1. Қызметтер Мердігер тарапынан техникалық нормаларға, жалпы қабылданған сапа стандарттарының талаптарына, Ресей Федерациясында қолданыстағы жұмыстарды орындау мен қызметтерді ұйымдастыру рәсімін реттейтін операциялық және техникалық және басқа нормативтік құжаттарға, сондай-ақ көлік өндірушісінің талаптарына сәйкес көрсетіледі; - Осы машиналарды басқару нұсқаулығы. Көліктерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету үшін қажетті нормативтік құжаттар 3 күнделікті күн ішінде сатып алу ұйымдастырушыларының мекенжайы бойынша әлеуетті мердігердің сұранысы бойынша электронды немесе қағаз түрінде ұсынылады . Арнайы жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету олардың орналастырылған жерінде, яғни «ҚТЖ «ҰК» АҚ – «Илецк темір жол учаскесі» филиалының жол және құрылыс желілік пайдалану бөлімшесінде жүргізіледі. Қажет болған жағдайда, мердігердің шешімі бойынша, жөндеу жұмыстары мердігердің өндірістік базасында жүргізілуі мүмкін, ал жөндеу жабдықтарын тапсырыс беруші аумағынан мердігердің өндірістік базасы аумағына жеткізу және қайтару мердігердің өз қаражаты мен күштерімен жүзеге асырылады. Нормативтік техникалық құжаттардың міндетті талаптарымен қатар, көліктерді техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде келесі негізгі жұмыстар да орындалады: Жұмысты орындау үшін мердігер: - өндірістік база (ғимарат), металл өңдеу машиналары, құрылғылар, құралдар, инвентарь. 1. Алдыңғы мост редукторының мұртіректерін ауыстыру 2. Қозғалтқыш датчиктерінің (абсорберді, иінді білік, детонация, фаза) ауыстыру 3. Стартер ауыстыру 4. Жоғары жылдамдықты рычагты ауыстыру 5. Редуктордың фланецтік тығыздағыштарын ауыстыру 6. Қол тежегіш колодкаларын ауыстыру 7. Артқы мостың кардан білігін ауыстыру 8. Алдыңғы мост редуктордың мұртіректерін ауыстыру 9. Алдыңғы серіппе жинақтарын ауыстыру 10. Алдыңғы және артқы аспа амортизаторларын ауыстыру 11. Алдыңғы жетек білігінің крестовинасын ауыстыру 12. Корзина тежегіші дискімен жинағын ауыстыру 13. Кузов тентін ауыстыру 14. Ақаулы актіне сәйкес кабинаны жөндеу. Жұмыс мерзімі: келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 30.12.2026 жылға дейін, жұмыс кестесі мен келісімшартқа сәйкес. Арнайы жабдықтардың материалдары мен қосалқы бөлшектерін ауыстыру, сондай-ақ арнайы жабдықтар бірліктерін бөлшектеу, жөндеу және орнату бойынша барлық қажетті жөндеу жұмыстары мердігер тарапынан және мердігердің есебінен орындалады. Жұмысты орындау үшін қажетті қосалқы бөлшектер, материалдар, майлар мен майлау материалдары мердігер тарапынан өз қаражатына беріледі және жаңа, сапалы, бұрын пайдаланылмаған, жөндеу жылынан бір жылдан кем емес болуы тиіс, арнайы жабдық өндірушінің талаптары мен стандарттарына сай болуы тиіс. Арнайы жабдықтардан металл элементтерге ауыстырылған барлық қосалқы бөлшектер қабылдау куәлігіне сәйкес тапсырыс берушіге қайтарылады. Мердігерлердің жөндеу базалары объектілерді тіркеу орнынан 200 км-ден аспайтын қашықтықта орналасуы тиіс, егер осы қашықтықтан асса, жөндеу үшін көліктерді тапсырыс берушінің өндірістік базасы аумағынан мердігердің жөндеу базасы аумағына шығару және қайтару мердігердің өз қаражаты мен күштерімен жүзеге асырылады. |
| 3 | Техникалық стандарттар | - Қазіргі стандарттар, спецификациялар, өндіруші ұсыныстары мен нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес. - . Ресей Федерациясы Үкіметінің 2025 жылғы 29 мамырдағы №780 Жарлығы «Автокөліктерді техникалық техникалық қызмет көрсету және жөндеу қызметтерін көрсету (жұмысты орындау) ережелерін бекіту туралы» (түзетулер мен толықтырулармен); 3. "ГОСТ R 51709-2001. Ресей Федерациясының мемлекеттік стандарты. Автокөлік құралдары. Техникалық жағдай мен тексеру әдістеріне арналған қауіпсіздік талаптары" (Ресей Мемлекеттік стандарты туралы 01.02.2001 №47-ст Жарлығымен бекітілді) (28.03.2006 жылы өзгертілген) |
| 4 | Басқа реттеуші және техникалық құжаттарды көрсету | Ресей Федерациясы Үкіметінің 2022 жылғы 2 қарашадағы №1967 жарлығы: «Өзін-өзі жүретін машиналар мен басқа да жабдық түрлерінің қауіпсіздігін реттейтін Кеденнің техникалық ережелері күшіне енгенге дейін өндірілген және пайдалануға мақұлданған өздігінен жүретін машиналар мен басқа да жабдықтардың техникалық жағдайы мен жұмысы талаптарын бекіту туралы»" |
| 5 | Кепілдік мерзімдері | Көліктің кепілдік мерзімі іске қосылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы тиіс. |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Қажет емес |

Филиалдың бас инженері						Б.Гасумов

Келісілді:

ПЧ-3 бас инженері							А.Бертаев

тел: 31-72