Техникалықерекшелік

Радиожабдықтар мен жабдықтарды жөндеу/жаңғырту негізінде

(ЕНС ТРУ 331319.200.000000 коды)

| № р/с | Мазмұн | Ескерту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | Алып жүретін радиостанцияларға қызмет көрсету 16 дана: ШЧ-6 -11 дана ПЧ-3 -5 дана |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Радио ақаулық диагностикасы , ұсақ жөндеу, аккумулятор батареяларын ауыстыру, антенналарды ауыстыру. Жөндеу мен техникалық қызмет көрсетудiң негiзгi өлшемдерi: - ақаулық себептерін анықтау және оларды жою (жөндеу); - өлшемдер мен сипаттамаларды тиісті стандарттарға келтіру; - Қызмет ету мерзімі ұзартылды. Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде оған тыйым салынады: - дайындаушы-зауытта көрсетілген аппаратты пайдалану технологиясын өзгерту; - ақаулы және рұқсат етілмеген құралды пайдалану; - ақаулы өлшеу және қорғаныс құралдарын пайдалану; - белгіленген жұмыс көлемін қысқарту. Жөндеу және техникалық қызмет көрсету негізгі іс-шараларды қамтиды: - бұйымның (шанақтың) сыртқы жағдайын тексеру; - өнім элементтерінің (динамик, антенна, антенна розеткасы, дисплей, микроциркуит, микропроцессор, борт, контактілік жол, беріліс блогы, зарядтау құрылғысы, зарядтау розеткасы, манипулятор, трансмиссивті-қабылдау тангенстері (ПТТ түймелері) және т.б.) жұмыс істемейтіндігін тексеру; - электрмен жабдықтаудың жай-күйін тексеру (аккумулятор батареяларын ауыстырған кезде); - жүйенің жұмыс істеу қабілетін арнайы командалармен тексеру (техникалық параметрлері, жиілігі, қуаты, есту қабілеті); - жүйені арнайы командалармен сынау (техникалық параметрлерді, жиілікті, қуаттылықты, естуді түзету); - радиостанциялар мен репитерлерді бағдарламалау; - радиостанцияларды баптау (қуат, ауытқу, жиіліктің кетуі, сезгіштік); - өнімді тексеру кезінде анықталған ақаулықтарды жою (корпусты, аккумуляторды, динамикті, антеннаны, антенна розеткасын, дисплейді, микропроцессорды, микропроцессорды, бортты, контактілі жолды, беріліс блогын, зарядтау құрылғысын, зарядтау розеткасын, манипуляторды, қабылдау-беру тангенстерін (ПТТ түймелерін) ауыстыру және т.б.) Мердігердің қаражаты есебінен жүзеге асырылады; - жөндеуден кейінгі сипаттамаларды өлшеу және оны реттеу (техникалық параметрлері, жиілігі, қуаты, есту қабілеттері); - орындалатын жұмыстардың сапасы; - радиостанциялардың үздіксіз және ақаусыз жұмыс істеуі. |
| 3 | Техникалық стандарттар | - Сенімділікке қойылатын талаптар - МЕМСТ 17676-81; - Механикалық және климаттық әсерлерге төзімділікке қойылатын талаптар - МЕМСТ 16019-78; - Радиостанцияларға қызмет көрсететін персоналдың жұмыс орындарындағы радиожиіліктердің электромагниттік өрістеріне қойылатын талаптар - МЕМСТ 12.1.006-84; - Диспетчерлік үй-жайларда және жұмыс бөлмелерінде құрылатын шу деңгейіне қойылатын талаптар - МЕМСТ 12.1.003-83; - Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелері - МЕМСТ 12.1.030-81; |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | ------- |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | 12 ай |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | ------ |

Филиалдың бас инженері							Б.Гасумов

орн: Исп: Бертаев .А. К – ПЧГ.,тел: 30-71

Давлетова Н.М.-ШЧтех   тел 30-84