Техникалық ерекшелік

шағын механикаландыру жабдықтарына техникалық қызмет көрсету, күту және жөндеу

(ЕНС ТРУ 331222.100.000000 коды)

| № р/с | Мазмұн | Ескерту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сипаттама | Ұсақ-түйек механикаландыруға қызмет көрсету, күту және жөндеу Порталды краны –3 дана. (ПЧ-3) |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Порталды краны, рельстерді ауыстыруға арналған алмалы-салмалы кран, жылжымалы кран - рельстерді ауыстыруға және ауыстыруға арналған қалыпты манометрлі темір жолдар бойынша ағымдағы қызмет көрсетумен және жөндеудің басқа да түрлерімен. Кран типі қолмен, алмалы-салмалы болып табылады. -40 º С-тан +40 º С-қа дейінгі жұмыстың климаттық жағдайлары, Бір мезгілде орындалатын жұмыстардың саны бір, ең жоғары жүк көтергіштігі - 1350 кг, ең жоғары көтеру биіктігі - 450 мм, жүктеменің көлденең қозғалысының шамасы 1100 мм-ден аспайды, жолдың ені - 1520 мм, Басқару әдісі – қолмен, салмағы 105 кг, жүкпен вагонның көлденең қозғалысына арналған тізбек – ПР-15 875 МЕМСТ 13568-75, жүктемені көтеруге арналған тізбек – ПР-19 05 МЕМСТ 13568-75, редуктордың түрі қолмен, бір сатылы, планетарлық, тежегішпен жабдықталған. Жұмыстардың белгiлi бiр тiзбесi ақаулы актiлермен белгiленедi. жөндеуден кейін қабылдауға жауапты болып тағайындалған тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен пайдалануға қабылдау мен сынауды және сынауды жүзеге асырады. Ұсақ механикаландыру жабдықтарын тапсырыс берушінің өндірістік базасының аумағынан жеткізушінің өндірістік базасының аумағына жөндеуге шығару және қайтару тапсырыс берушінің өз қаражаты есебінен және тапсырыс берушінің күшімен жүзеге асырылады. Ұсақ механикаландыруға арналған материалдар мен қосалқы бөлшектерді ауыстыруға, сондай-ақ жабдықтың құрамдас бөліктерін бөлшектеуге, жөндеуге және монтаждауға арналған барлық қажетті жөндеулерді Өнім беруші және Өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізеді. Жұмыстарды орындау үшін қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдарды Өнім беруші өз есебінен қамтамасыз етеді және жаңа, бұрын пайдаланылмаған, тиісті сапада болуы тиіс. Ұсақ-түйек механикаландырудан бөлшектелген, пайдаланылған қосалқы бөлшектердің барлығы істен шыққан, Тапсырыс берушіге қайтарылады. Барлық қосалқы бөлшектер, материалдар, майлар мен майлау материалдары бұрын пайдаланылмаған жаңа болуы тиіс, дайындалған жылы жөндеу жылына дейін кемінде бір жыл ұсақ механикаландыруды жасаушының талаптары мен стандарттарына сәйкес келуі тиіс. Электр станциясына жөндеу жұмыстарын орындау кезінде Өнім беруші тозған бөлшектерді: іштен жану қозғалтқышын; синхронды генераторды; басқару блогын ауыстыра отырып жөндеу жүргізуі тиіс; алмалы-салмалы механизм. |
| 3 | Техникалық стандарттар | Барлық жұмыстар: «Техникалық реттеу туралы» 27.12. 2002 жылғы Федералдық заңға сәйкес қамтамасыз етілуі тиіс; Ресей Федерациясындағы стандарттау "МЕМСТ R1.4-2004" ұйымының стандарттарын қолдану. Ұйымдардың стандарттары. Жалпы ережелер» |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | ---------- |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Орындалған жұмыстарға кепілдік беру мерзімі пайдалануға берілген күннен бастап 12 айдан кем болмауы тиіс. |
| 6 | Рұқсат (лицензия) | Талап етілмеді |

Филиалдың бас инженері							Б.Гасумов

орн: Бертаев А.К.. – ПЧГ ,тел: 31-71