3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Автокөлікті жалға беру (жалдау) қызметтері

(ENS TRU коды 773919.900.000000)

| № п/п | Мазмұны | Ескерту |
| --- | --- | --- |
|  | Сипаттама | ВЛ-10 электр желілерін және әуе байланыс желілерін жөндеуге арналған автокресломен автокөлікті жалға беру қызметтері – 120 сағат. |
|  | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | 1. Функционалдық сипаттамалар Мақсаты: мұнараны жөндеу, оқшаулағышты ауыстыру, электр желілері мен әуе байланыс желілерін орнату үшін қызметкерлерді, құралдарды және материалдарды 18–22 метр биіктікке көтеру. Шасси түрі: Толық жетегі (4х4 немесе 6х6, мысалы, КАМАЗ, УРАЛ, ГАЗ Садко), өйткені электр желілері жиі өрескел жерлерден және егістік алқаптарынан өтеді. Елді аралау мүмкіндігі: барлық ауа райы жағдайында I–IV санаттағы топырақтарда қозғалуға қабілетті. 2. Техникалық сипаттамалар (AGP/Cradle) Көтеру биіктігі: кемінде 18–22 метр (VL-10 стандарты). Бесіктің жүк көтергіштігі: кемінде 250–300 кг (құралдары бар екі электрикті орналастыру үшін). Штанганың қол жетімділігі: машинаны жылжытпай, жету қиын жерлерде жұмыс істеу үшін кемінде 10 метр көлденең қол жетімділік. Айналу бұрышы: 360 градус (үздіксіз). Электрлік оқшаулау: ток кернеуі бар электр қондырғыларының жанында жұмыс істеу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бесік диэлектрлік оқшаулаумен (1000 В дейін немесе одан жоғары) болуы керек. 3. Сапа және өнімділік сипаттамалары. Қауіпсіздік жүйесі: Максималды жүктемені шектегіш, қозғалтқыш істен шыққан кезде платформаны апаттық түсіру жүйесі және тіректер ұзартылмаса, көтергіш блокировкасы. Байланыс: платформа мен жүргізуші/оператор кабинасы арасындағы интерком. Жабдық: Электр құралының розеткалары (қосымша) және қауіпсіздік белдіктерін бекітуге арналған көздер. |
|  | Техникалық стандарттар | ГОСТ 33649-2015 |
|  | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | Федералдық коммерциялық емес ережелер «Көтергіш жабдықты пайдаланатын қауіпті өндірістік объектілердің қауіпсіздік ережелері». |
|  | Кепілдік мерзімдері | Міндетті емес. |
|  | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева