3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Автокөлікті жалға беру (жалдау) қызметтері

(ENS TRU коды 773919.900.000000)

| № п/п | Мазмұны | Ескерту |
| --- | --- | --- |
|  | Сипаттама | Көлікті жалға беру қызметтері. Біз 60 сағатқа VL-10 әуе желісінде тіректерді ауыстыруға және темірбетонды ұзартуларды орнатуға арналған кранмен автокөлікті ұсынамыз. |
|  | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | 1. Функционалдық сипаттамалары. Мақсаты: Тиеу-түсіру жұмыстары, тозған тіректерді бөлшектеу, ВЛ-10 әуе электр желісінде жаңа темірбетон тіректер мен қондырмаларды көтеру, тіреу және орнату. 2. Техникалық шарттар. Шасси түрі: жүк, жер бетінде (6х6 доңғалақ орналасуы, КАМАЗ-43118, URAL-4320 немесе баламасы). Жүк көтергіштігі: кемінде 16-25 тонна (автокран үшін) немесе кемінде 7 тонна (ең аз қол жететін кран манипуляторы үшін). Жүктеу моменті: кемінде 15 тонна. Бумның ұзындығы: кем дегенде 18-21 метр. Тіреуіштер: гидравликалық, жұмсақ топырақта тұрақтылық үшін бекіткіштер жинағы бар. 3. Сапа спецификациялары. Жағдайы: Жабдық жақсы жұмыс күйінде, толық жанармаймен және гидравликалық сұйықтық ағып кетпеуі керек. Қауіпсіздік: Функционалды қауіпсіздік құрылғылары (шамадан тыс жүктемені шектегіш, электр желілерінің жанында жұмыс істеу үшін координаттарды қорғау, қауіпті кернеу дабылы). Жабдық: жарамды тегтері бар қызмет көрсетілетін және сыналған көтеру құрылғыларының толық жиынтығы (арқан/тоқыма итарқалар, бетон бағаналы қапсырмалар). 4. Операциялық талаптар. Жұмыс режимі: 10-12 сағаттық ауысыммен жұмыс істеу мүмкіндігі, сондай-ақ түнгі және демалыс күндері авариялық қалпына келтіру операциялары. |
|  | Техникалық стандарттар | ГОСТ 34017-2016, SP 76.13330.2016 |
|  | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | «Көтергіш жабдықты пайдаланатын қауіпті өнеркәсіптік объектілердің қауіпсіздік ережелері» Федералдық нормативтік практикасы. Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігі ережелері (ЭҚЖ) – электр беру желілерінің маңындағы жұмыстарға қатысты. |
|  | Кепілдік мерзімдері | Міндетті емес. |
|  | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева