3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Автокөлікті жалға беру (жалдау) қызметтері

(ENS TRU коды 773919.900.000000)

| № п/п | Мазмұны | Ескерту |
| --- | --- | --- |
|  | Сипаттама | Трактор-экскаваторларды 50 сагат кешіріңіз қызметтерін аламын. Мен негізгі кабельден сигнал аламын. |
|  | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | 1. Функционалдық сипаттамалары Белгіленген профильді траншеяны құру, кейіннен сигнал беру, байланыс немесе электрмен жабдықтау кабельдерін орнату үшін. Бір шөмішті экскаваторларды (соның ішінде шектеулі кеңістіктердегі шағын экскаваторларды) қолдану арқылы I–IV санаттағы топырақты механикаландырылған қазу. Артық топырақты бір уақытта автосамосвалдарға тиеу немесе оны қоқыс үйіндісіне ауыстыру мүмкіндігі. 2. Техникалық сипаттамалар Қазба тереңдігі: жобада көрсетілгендей (стандартты: 0,8-ден 1,2 м-ге дейін). Траншея түбінің ені: кем дегенде 0,4 м (немесе шелек ені + 0,1 м). Траншея түбінің тереңдігі жобалық белгіден ±5 см аспауы керек. Тегіс түбін қамтамасыз ету үшін экскаватор тіссіз (немесе қорғаныш төсемімен) траншеямен жабдықталуы керек. Жұмыс радиусы: траншея жиегінен қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз (пышақ үшін кемінде 0,5 м). 3. Сапа сипаттамалары Траншея түбінің тазалығы: іргетас қалар алдында траншея құрылыс қоқыстарынан, үшкір тастардан, ағаш тамырларынан және судан таза болуы керек. Инженерлік желілерді сақтау: қолданыстағы қиылысу желілерінің (газ құбырлары, басқа кабельдер) тұтастығын қамтамасыз ету. Арматура: 1,25 м-ден астам тереңдіктегі тұрақсыз топырақтарда траншея қабырғаларын міндетті түрде күшейту. 4. Өнімділік сипаттамалары Темір жолдардың жанында жұмыс істегенде, экскаватор ғимараттардың аралығын бұзбауы және пойыз қозғалысына кедергі болмауы керек. Экологиялық таза: жабдықтан жерге жанармай ағып кетпейді; елді мекендердің жанында жұмыс істегенде шу нормалары сақталады. Кейінгі мелиорация үшін топырақтың құнарлы қабатын сақтау (алып тастау және бөлек сақтау). |
|  | Техникалық стандарттар | SP 45.13330.2017, ГОСТ Р 52743-2007, ГОСТ 12.1.004-91, PUE (Электр қондырғыларын орнату ережелері), 2-бөлім, 2.3 тарау, ГОСТ 16442-80. |
|  | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | Темір жол инфрақұрылымының объектілерін күтіп ұстау және жөндеу кезінде еңбекті қорғау ережелері, ГОСТ 17.4.3.02-85. |
|  | Кепілдік мерзімдері | Міндетті емес. |
|  | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева