Приложение 3

Утверждаю

Директор филиала АО «НК «КТЖ»

«Восточный железнодорожный участок»

_____________Кожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 г.

Техническая спецификация

Услуги по предоставлению в имущественный наем (аренду) автотранспорта

(код ЕНС ТРУ 773919.900.000000)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание | Услуги по аренде трактора-экскаватора-50 часов. Разработка грунта экскаватором для укладки кабеля СЦБ. |
| 2. | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | 1. Функциональные характеристики Создание траншеи заданного профиля для последующей укладки кабельных линий СЦБ, связи или электроснабжения. Механизированная разработка грунта I–IV категорий одноковшовыми экскаваторами (в т.ч. мини-экскаваторами в стесненных условиях). Возможность одновременной погрузки лишнего грунта в автосамосвалы или перемещение его в отвал. 2. Технические характеристики Глубина разработки: согласно проекту (стандартно от 0,8 до 1,2 м). Ширина траншеи по дну: не менее 0,4 м (или ширина ковша + 0,1 м). Допуск по глубине дна траншеи не должен превышать ±5 см от проектной отметки. Экскаватор должен быть оснащен траншейным ковшом без зубьев (или с защитной накладкой) для обеспечения ровного дна. Радиус работ: Соблюдение безопасного расстояния от бровки траншеи (не менее 0,5 м для отвала). 3. Качественные характеристики Чистота дна: Отсутствие в траншее строительного мусора, острых камней, корней деревьев и воды перед укладкой «постели». Сохранность коммуникаций: Обеспечение целостности существующих пересекающих линий (газопроводы, другие кабели). Укрепление: Обязательное крепление стенок траншеи в неустойчивых грунтах при глубине более 1,25 м. 4. Эксплуатационные характеристики При работах вблизи ж/д путей экскаватор не должен нарушать габарит приближения строений и мешать движению поездов. Экологичность: Отсутствие утечек ГСМ из техники на грунт; соблюдение норм по шуму при работе вблизи населенных пунктов. Сохранение плодородного слоя почвы (снятие и складирование отдельно) для последующей рекультивации. |
| 3. | Технические стандарты | СП 45.13330.2017, ГОСТ Р 52743-2007, ГОСТ 12.1.004-91,ПУЭ (Правила устройства электроустановок), Раздел 2, Глава 2.3, ГОСТ 16442-80. |
| 4. | Указание на иную нормативно-техническую документацию | Правила по охране труда при содержании и ремонте объектов железнодорожной инфраструктуры, ГОСТ 17.4.3.02-85. |
| 5. | Гарантийные сроки | Не требуется. |
| 6. | Разрешение (лицензия) | Не требуется. |

Начальник ПТО                                                                        Е.А. Медведева