Приложение 3

Утверждаю

Директор филиала АО «НК «КТЖ»

«Восточный железнодорожный участок»

_____________Кожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 г.

Техническая спецификация

Услуги по предоставлению в имущественный наем (аренду) автотранспорта

(код ЕНС ТРУ 773919.900.000000)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание | Услуги по предоставлению в имущественный наем (аренду) автотранспорта. Услуги по аренде автомобиля с крановой установкой для замены опор и установки ж/б приставок на воздушной линии электропередач ВЛ-10-60 часов. |
| 2. | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | 1.Функциональные характеристики. Целевое назначение: Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, демонтаж ветхих опор, подъем, удержание и установка новых железобетонных опор и приставок на воздушной линии электропередач ВЛ-10. 2. Технические характеристики. Тип шасси- грузовое, повышенной проходимости (колесная формула 6х6, тип КАМАЗ-43118, УРАЛ-4320 или эквивалент). Грузоподъемность- не менее 16-25 тонн (для автокрана) или не менее 7 тонн (для КМУ на минимальном вылете). Грузовой момент- не менее 15 тн. Длина стрелы- не менее 18–21 метра. Аутригеры- гидравлические, с комплектом инвентарных подкладок для устойчивости на слабых грунтах. 3. Качественные характеристики. Состояние: Техника должна быть исправна, заправлена ГСМ, не иметь утечек гидравлической жидкости. Безопасность: Наличие исправных приборов безопасности (ограничитель грузоподъемности, координатная защита для работы вблизи ЛЭП, сигнализатор опасного напряжения). Оснащение: Наличие полного комплекта исправных и испытанных грузозахватных приспособлений (стропы канатные/текстильные, захваты для бетонных стоек) с действующими бирками. 4. Эксплуатационные требования. Режим работы: Возможность работы в 10-12 часовые смены, а также при аварийно-восстановительных работах в ночное время и выходные дни. |
| 3. | Технические стандарты | ГОСТ 34017-2016, СП 76.13330.2016 |
| 4. | Указание на иную нормативно-техническую документацию | ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». ПОТ ЭЭ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок) — в части работы вблизи ЛЭП. |
| 5. | Гарантийные сроки | Не требуется. |
| 6. | Разрешение (лицензия) | Не требуется. |

Начальник ПТО                                                                        Е.А. Медведева