Приложение 3

Утверждаю

Директор филиала АО «НК «КТЖ»

«Восточный железнодорожный участок»

_____________Кожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 г.

Техническая спецификация

Услуги по предоставлению в имущественный наем (аренду) автотранспорта

(код ЕНС ТРУ 773919.900.000000)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание | Услуги по аренде автомобиля с автолюлькой для ремонта линии электропередач ВЛ-10 и воздушной линии связи-120 часов. |
| 2. | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | 1. Функциональные характеристики Назначение: Подъем персонала, инструментов и материалов на высоту до 18–22 метров для ремонта опор, замены изоляторов и монтажа проводов ВЛ-10 и воздушной линии связи. Тип шасси: Полноприводное (4х4 или 6х6, например, КАМАЗ, УРАЛ, ГАЗ Садко), так как линии электропередач часто проходят по пересеченной местности и пашням. Проходимость: Возможность передвижения по грунтам I-IV категорий в любых погодных условиях. 2. Технические характеристики (АГП/Люлька) Высота подъема: Не менее 18–22 метров (стандарт для ВЛ-10). Грузоподъемность люльки: Не менее 250–300 кг (для размещения двух электромехаников с инструментом). Вылет стрелы: Горизонтальный вылет не менее 10 метров для работы в труднодоступных местах без переезда машины. Угол поворота: 360 градусов (непрерывный). Электроизоляция: Люлька должна иметь диэлектрическую изоляцию (до 1000В или выше) для обеспечения безопасности при работе вблизи действующих электроустановок. 3. Качественные и эксплуатационные характеристики. Система безопасности: Наличие ограничителя предельного груза, системы аварийного спуска люльки при отказе двигателя, блокировки подъема при невыставленных опорах (аутригерах). Связь: Наличие переговорного устройства между люлькой и кабиной водителя-оператора. Оснащение: Наличие в люльке розеток для подключения электроинструмента (опционально) и проушин для крепления страховочных привязей. |
| 3. | Технические стандарты | ГОСТ 33649-2015 |
| 4. | Указание на иную нормативно-техническую документацию | ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». |
| 5. | Гарантийные сроки | Не требуется. |
| 6. | Разрешение (лицензия) | Не требуется. |

Начальник ПТО                                                                        Е.А. Медведева