Деректер парағы

тахографты тексеру және карталарды беру бойынша жұмыс істеу

( ENS TRU 332060.000.00000 0 )

| Жоқ p/p | Мазмұн | Ескерту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қызметтердің сипаттамасы | Тексеру жүргізу және карталарды беру PC-1 (Kamaz 5511 O 237 RV) ШЧ-1 (KAMAZ-5511 V 238 РК) ВОДЧ-1 (ГАЗ-32213 O 003 MU) Барлығы: 3 дана. |
| 2 | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | Көлік құралдарының жылдамдығы мен бағыты, көлік жүргізушілерінің жүргізу уақыты және демалысы, жүргізу олардың лауазымдық міндеттеріне кіретін көлік құралдары жүргізушілерінің жұмыс және демалыс кестесі туралы ақпаратты үздіксіз, түзетілмеген жазбамен тахографтарды қамтамасыз ету. Картада сәйкестендіру деректерін сақтау мүмкіндігі болуы керек: 1) кіріктірілген микропроцессордың сәйкестендіру деректері (сериялық нөмірі); 2) картаның сериялық нөмірі; 3) картаны шығарған ұйымның сәйкестендіргіші. 4) карта нөмірі ; картаны шығарған ұйымның атауы , берілген күні; картаның жарамдылық мерзімінің басталу күні , картаның жарамдылық мерзімінің аяқталу күні; карта ұстаушының тегі және аты ; карта ұстаушының туған күні ; 9) жүргізуші куәлігінің нөмірі; 10) жүргізуші куәлігін берген органның атауы. Карталармен жұмыс істеген кезде тахограф мыналарды қамтамасыз етуі керек: карталарды салу және алу фактілерін тіркеу ; 2) карта түрін анықтау және оның жарамдылық мерзімін бақылау; 3) тахограф функциялары мен деректерін басқаруға қол жеткізуді оған салынған карта түріне байланысты шектеу; 4) шифрлау (криптографиялық) құралдарын пайдалана отырып, карта мен тахографтың криптографиялық ақпаратты қорғау блогын өзара аутентификациялау; 5) ақпаратты карта жадына түзетілмейтін түрде жазу; 6) карта тахограф ұясына салынғаннан кейін оны механикалық түрде бұғаттауы; 7) жүргізуші картасын тек көлік тоқтаған кезде және жүргізушінің әрекеттері туралы деректерді тахографтан картаның жадына жазғаннан кейін ғана алып тастау. |
| 3 | Техникалық стандарттар | Ресей Федерациясы Көлік министрлігінің 2020 жылғы 28 қазандағы № 440 бұйрығы (2022 жылғы 1 қыркүйекте өзгертілген) «Көлік құралдарына орнатылған тахографтарға қойылатын талаптарды, тахографтармен жабдықталған көлік құралдарының санаттары мен түрлерін, көлік құралдарына орнатылған тахографтарды пайдалану, күтіп ұстау және басқару ережелерін бекіту туралы» |
| 4 | Басқа нормативтік және техникалық құжаттамаға сілтеме | -------- |
| 5 | Кепілдік мерзімдері | Кепілдік мерзімі – кемінде бір жыл |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес берілген мемлекеттік рұқсаттың (лицензияның) немесе басқа рұқсат беру құжаттарының нотариалды куәландырылған көшірмесі. |

Филиалдың бас инженері 							Б. Гасумов

Орындаушы : Г.А.Кудишева – ИЖУТех., тел.: 32-24