3-қосымша

Бекітілді

«ҚТЖ» ҰК» АҚ Шығыс темір жол

учаскесінің директоры

______________ Қожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 ж

Қазандықтарды тексеру объектілерін мамандандырылған тексеру қызметтері

(ENS TRU коды 712019.000.000009)

| № п/п | Сипаттамалардың атауы | Сипаттамалардың мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сипаттама | Қазандықтарды тексеру объектілерін мамандандырылған бақылау қызметтері. ДГКу-2 кран қондырғысының өнеркәсіптік қауіпсіздігін бағалау. |
| 2. | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | Жұмыстың мақсаты: Көтергіш қондырғылардың қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін бағалау, ақауларды анықтау, қалған қызмет мерзімін есептеу, оның қызмет ету мерзімін ұзарту. Функционалды сипаттамалар Жұмыс өнімділігін тексеру: кран жүйесінің барлық механизмдері мен құрамдас бөліктерін (жүк лебедкасы, жебенің бұрылу механизмі, жебенің ұзартқышы және жебе көтеру) көрсетілген техникалық шарттарға сәйкестігін бағалау. Қауіпсіздікті бағалау: Қауіпсіздік құрылғыларының дұрыс жұмыс істеуін талдау (артық жүктемені шектегіштер, көтеру биіктігін шектегіштер және жету көрсеткіштері). Статикалық және динамикалық сынау: жұмыс және жұмыс істемейтін күйде оның беріктігі мен тұрақтылығын растау үшін жүктеме астында кранның практикалық сынағы. Техникалық сипаттамалар Бұзбайтын және бұзбайтын сынау: дәнекерленген тігістерді, штангалы металл құрылымдарды, айналмалы мойынтіректерді және рамаларды ультрадыбыстық, сұйық пенетрантты және магнитті бөлшектерді тексеру. Металл құрылымын тексеру: Кран бөлшектерінің қабырғасының қалыңдығын өлшеу (коррозияны анықтау). Гидравликалық жүйе диагностикасы: Гидравликалық цилиндрлер мен клапандардың герметикалығын тексеру, гидравликалық сұйықтықтың күйін бағалау және жүйедегі қысымды бағалау. Арқан және блок жүйесін тексеру: болат арқандарды, блоктарды, барабандарды және ілмек суспензияларын тозуға және жарықтарға тексеру. Сапа сипаттамалары Құжаттаманы талдау: Сарапшылар DGKu кранының деректер парақтарын, техникалық қызмет көрсету журналдарын және алдыңғы тексерулер мен ақауларды түзету есептерін қарайды. Құжаттама: Нәтижелер негізінде кранның талаптарға сәйкестігі (немесе сәйкес еместігі) туралы бір мәнді қорытынды бар және Ростехнадзор тізіліміне енгізілген өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасының ресми есебі шығарылады. Өнімділік сипаттамалары Ресурсты бағалау: DGKu кран қондырғысының қалған қауіпсіз жұмыс мерзімін есептеу және оны жалғастыру шарттары мен мерзімдерін анықтау. Апаттың алдын алу: учаскедегі бұзылулар мен апаттардың алдын алу үшін жасырын ақаулар мен жарықтарды анықтау. Ұсыныстар: Анықталған ақауларды жою және өте тозған бөлшектер мен жинақтарды ауыстыру үшін дұрыс шараларды әзірлеу. |
| 3. | Техникалық стандарттар | РД 10-112-96, ГОСТ 32575.1-2013, ГОСТ 34469-2018. |
| 4. | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | «Қауіпті өндірістік объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздігі туралы» 116 Федералдық заңы, Федералдық нормалар мен ережелер (FNiP) «Өнеркәсіптік қауіпсіздікті бағалауды жүргізу ережелері» (Ростехнадзор № 420 бұйрығы), FNiP «Қауіпті өндірістік объектілерді пайдалану қауіпсіздігі ережелері». Ростехнадзор бұйрығы No 461 «Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің федералды нормалары мен ережелерін бекіту туралы» «Көтергіш құрылымдарды пайдаланатын қауіпті өндірістік объектілердің қауіпсіздік ережелері». |
| 5. | Кепілдік мерзімдері | Міндетті емес. |
| 6. | Рұқсат (лицензия) | Жұмысты Ростехнадзор лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдар, Федералдық нормалар мен ережелерге қатаң сәйкес, сертификатталған сарапшылар, тексерілген және калибрленген өлшеу жабдығын пайдалана отырып жүзеге асырады. |

ТжКБ меңгерушісі                                                                       Медведева Е.А.