Техническая спецификация на Работы по озеленению и сопутствующие к ним

(ЕНС ТРУ 024010.299.000003)

| № п/п |  |
| --- | --- |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Работы по озеленению и сопутствующие к ним |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. |
|  | 1. Посадка цветников с подготовкой почвы. Приобретение и посадка цветников (рассада "Петунья") включает: планировку и очистку участка, подготовку почвы вручную с внесением растительной земли слоем 20см, посадку с густотой 45штук на 1м², уход. Количество (объем):100. Единица измерения: метр квадратный. 2. Посадка газонной травы. Работы по озеленению. Приобретение и посадка газонной травы включает: планировку и очистку участка, подготовку почвы вручную с внесением растительной земли слоем 20 см, посев, уход. Количество (объем): 248. Единица измерения: метр квадратный. Согласно СП (свод правил по СП РК 3.01-105-2013 Благоустройство территорий населенных пунктов) РК 3.01-105-2013 5; 4.2 Озеленение территорий |